2.3 音频子系统配置（ALSA）

2.3.1 USB声卡驱动识别与测试

运行测试脚本查看USB声卡是否被系统识别：

aplay -l

预期输出：

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: vc4hdmi0 [vc4-hdmi-0], device 0: MAI PCM i2s-hifi-0 [MAI PCM i2s-hifi-0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: vc4hdmi1 [vc4-hdmi-1], device 0: MAI PCM i2s-hifi-0 [MAI PCM i2s-hifi-0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 2: Device [USB Audio Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0

记录声卡序号（本例为 card 2；card 0/card 1 为树莓派 HDMI 音频，USB 声卡是 card 2）。

2.3.2 音频输入输出设备索引配置（/etc/asound.conf）

编辑ALSA全局配置文件：

sudo nano /etc/asound.conf

配置内容（若声卡序号非card 2，需将`card 2`替换为实际序号；麦克风若为双通道，将`channels`改为 2）：

# --- 前置步骤：安装重采样插件（提供 libasound_module_rate_samplerate.so）---
# 缺少该插件时，下面的 converter "samplerate" 会报 Cannot find rate converter，
# 导致 default 设备打不开，sounddevice 报 No output device matching 'default'
sudo apt install libasound2-plugins
# 装完确认插件文件已就位（应输出 libasound_module_rate_samplerate.so）：
ls /usr/lib/*/alsa-lib/ | grep samplerate

# --- 验证（两条都应正常返回，无报错）---
aplay -D default -f S16_LE -r 48000 -c 2 -d 1 /dev/zero
arecord -D default -f S16_LE -r 16000 -c 1 -d 1 -t raw /dev/null

查看可调控制项：

amixer -c 2 controls

实测本机 USB 声卡列出的控制项（控制项名称因声卡而异，本机没有 “PCM Playback” 系列）：
Speaker Playback Switch、Speaker Playback Volume、Mic Playback Switch、Mic Playback Volume、Mic Capture Switch、Mic Capture Volume、Auto Gain Control、Playback Channel Map、Capture Channel Map。

【备用方案】配置内容（plug 内建重采样，无需额外插件；未安装 libasound2-plugins 或主方案出现兼容性问题时使用）

适用场景：系统未安装 libasound2-plugins（缺少 samplerate 转换器，主方案的 converter "samplerate" 会导致设备打不开）、或主方案出现 Invalid sample rate、设备枚举失败、dsnoop 共享冲突等问题时，改用此简化配置。plug 是 alsa-lib 内建插件，无需额外安装，会自动处理采样率、格式与声道转换，兼容性更好、配置更简单。当前系统实际采用的就是本方案。

# --- 硬件设备（USB 声卡 = card 2）---
pcm.usb_hw {
    type hw
    card 2
    device 0
}

        # --- 播放路径：plug 自动重采样到 48kHz ---
pcm.usb_playback {
    type plug
    slave {
        pcm "usb_hw"
        rate 48000
    }
}

        # --- 录音路径：dsnoop 允许多个程序同时读麦克风 ---
pcm.usb_capture_dsnoop {
    type dsnoop
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "usb_hw"
        channels 1
        rate 48000
    }
}

        # --- 录音再套 plug：ASR 要 16kHz 时自动重采样 ---
pcm.usb_capture {
    type plug
    slave {
        pcm "usb_capture_dsnoop"
        rate 48000
    }
}

        # --- 默认设备 ---
pcm.!default {
    type asym
    playback.pcm "usb_playback"
    capture.pcm  "usb_capture"
}

        # --- 默认控制设备 ---
ctl.!default {
    type hw
    card 2
}

设置播放音量至90%：

amixer -c 2 cset name='Speaker Playback Volume' 90%
# 说明：请按控制项名称设置，numid 因声卡而异——本机 numid=4 实为 Mic Playback Volume（麦克风回放），
# 扬声器音量是 numid=6 Speaker Playback Volume

保存音量设置：

sudo alsactl store

树莓派默认的ALSA状态恢复服务在USB声卡初始化之前执行，可能导致音量无法自动还原。解决方案——创建延迟恢复服务：

sudo nano /etc/systemd/system/alsa-restore-delayed.service

写入以下内容：

[Unit]
Description=Delayed ALSA Volume Restore for Raspberry Pi
After=sound.target multi-user.target
Wants=sound.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/sh -c "sleep 3 && /usr/sbin/alsactl restore 2"
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target

启用服务：

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable alsa-restore-delayed.service
sudo systemctl start alsa-restore-delayed.service

注意：本系统未额外安装 PulseAudio；桌面环境默认运行 PipeWire（含 pulse 兼容层），程序仍通过 ALSA 直接访问声卡。实测该 ALSA 配置与 PipeWire 可以共存（全双工录音/播放、多路并发读取麦克风均正常）。

关于 USB_RATE：程序启动时会用 sounddevice 枚举设备、查找名称包含 USB_RATE 的设备。只要 /etc/asound.conf 配置正确，ALSA 的 default 虚拟设备就能被 sounddevice 正常枚举（实测 PortAudio 的默认输入/输出设备均为 default），因此保持 USB_RATE = "default" 即可——程序内部会自动转换为 device=None，即使用 PortAudio 的默认设备。

查看系统实际可枚举的音频设备列表：

# 查看所有可枚举的音频设备（需在安装了 sounddevice 的 Python 环境中执行，本机为 ~/Work/jupyter-env）
python3 -c "import sounddevice as sd; print(sd.query_devices())"

修改config.py中的设备名配置：

USB_RATE = "default"  # USB声卡设备ID（默认即可，走 ALSA 的 default 虚拟设备）

仅当 default 无法枚举时（例如声卡序号变化、配置未生效），才需要改成具体设备名；此时建议优先排查 /etc/asound.conf，而不是修改这里。

# 不推荐：usb_hw 是原始 hw 设备，不能重采样（ASR 需要 16kHz，直接打开 hw 会报 Invalid sample rate），
# 且在其它进程正在使用麦克风时，枚举到的输入声道会变成 0，导致启动检查报“设备不支持输入功能”而退出。

3.3 轻量化大模型部署（llama.cpp+Gemma）

3.3.1 模型选型与量化技术概述

项目选用Google Gemma-4-E2B轻量化大模型（约46亿参数）作为端侧语义理解核心引擎，承担用户意图识别、卫浴指令解析、用户习惯分析等关键业务功能。前期技术选型阶段，团队对Qwen2.5-0.5B、Qwen3.0-0.6B、Qwen3.5-0.8B、MinMind2等多款轻量级模型进行了系统的对比评估，综合考虑模型在卫浴场景下的语义理解能力、指令遵循精度与树莓派终端的硬件资源约束，最终确定Gemma-4-E2B作为主力部署方案。该模型在有限参数量下具备优异的自然语言理解与逻辑推理能力，可支撑用户意图识别、卫浴指令解析、用户习惯分析等核心业务功能，支持完全离线运行，匹配卫浴语音终端的端侧部署需求。

边缘终端受限于CPU算力、内存容量与存储空间，原生全精度大模型无法直接部署运行。以Gemma-4-E2B为例，FP16格式下仅模型权重即占用约9.2GB存储，推理时还需额外内存存放KV Cache和中间激活值，远超树莓派8GB内存上限。模型量化技术通过降低参数数值位宽，在可控精度损失范围内将模型体积压缩至原来的1/3至1/4，是边缘大模型部署不可或缺的支撑技术。

当前主流的模型量化方法可分为训练后量化（Post-Training Quantization，PTQ）与量化感知训练（Quantization-Aware Training，QAT）两大类。PTQ直接对已训练完成的全精度模型执行权重压缩，无需重新训练，部署流程简便快捷，其局限在于低位宽下精度衰减较为明显。QAT则在模型微调阶段即插入伪量化节点模拟低精度运算的误差效应，使模型在训练过程中主动学习适配低比特环境，同等比特位宽下精度损失显著低于PTQ。

PTQ的数学基础为均匀线性量化，包含量化与反量化两个核心过程。量化过程将原始浮点数值映射为低比特整数，计算公式为：

q(x)=cliproundxs+z,Qmin,Qmax

式中s为量化缩放因子，z为零点偏移量，Qmin与Qmax分别为目标位宽下的量化数值上下界；round(⋅)为取整函数，clip(⋅)为截断函数，用于将输出数值约束在量化取值范围内。反量化过程将量化整数还原为近似浮点值，计算公式为x(q)=s⋅(q−z)。反量化得到的数值与原始浮点值的差值，即为本次量化引入的误差。

PTQ的核心特征是量化参数仅通过离线统计确定，无需迭代优化。工业界常用MinMax校准法求解参数，首先统计待量化张量的数值极值xmax与xmin，再通过极值计算缩放因子，公式为：

s=xmax−xminQmax−Qmin

随后计算零点z=roundQmin−xmins，最后将零点约束在量化整数区间内，即可完成单张张量的量化参数求解。对于分布近似对称的张量，可采用零点为0的对称量化方案，此时缩放因子为：

s=max(|xmin|,|xmax|)Qmax

此时计算效率更高。

QAT是精度表现更优的量化技术路线，其核心是在模型微调阶段插入伪量化节点模拟低精度运算的误差效应，使模型在训练过程中主动适配低比特运算特性。对于任意浮点型权重或激活值x，均匀量化的前向传播计算可表示为：

q(x)=cliproundx−zs,Qmin,Qmax⋅s+z

由于取整函数的导数几乎处处为0，无法直接支持梯度反向传播，训练过程中采用直通估计器近似计算梯度，即反向传播时直接将损失关于量化值的梯度传递给原始浮点值，其数学表达为：

∂L∂x=∂L∂q(x)⋅1Qmin≤x≤Qmax

其中L为模型损失函数，1{⋅}为指示函数，当输入值处于量化范围内时梯度恒等传递，超出范围时梯度置零。训练完成后，可将伪量化节点替换为真实定点运算逻辑并导出最终量化模型，同等比特位宽下，量化感知训练模型的精度损失显著低于训练后量化模型。

本项目基于llama.cpp推理框架，采用其K-quant分组逐块量化方案作为PTQ实施路径。K-quant的核心策略是将模型权重矩阵按256个连续参数划分为一个超块（super-block），每个超块独立计算16bit的缩放因子与最小值基准，超块内部再拆分为多个子块（sub-block），各子块内的权重以低位宽表示相对于超块基准的偏移值。针对注意力权重、前馈网络权重、嵌入层参数等不同类型的张量，方案采用差异化量化策略，对精度敏感的网络层分配更高比特位宽，在压缩效率与推理精度之间实现更优平衡。

基于llama.cpp框架，以8B参数量级模型为基准，各量化等级的性能指标对比如下：

| 量化类型 | 模型体积(8B) | 困惑度增量(ppl) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q4_0 | 4.34G | +0.4685 | 传统4-bit，无超块优化 |
| Q4_K_S | 4.37G | +0.2689 | K-quant 4-bit，小超块 |
| Q4_K_M | 4.58G | +0.1754 | K-quant 4-bit，中超块 |
| Q5_K_M | 5.33G | +0.0569 | K-quant 5-bit，高精度 |
| Q8_0 | 7.96G | +0.0026 | 8-bit，近乎无损 |
| F16 | 14.00G | 基准 | 半精度浮点 |

3.3.2 Gemma-4-E2B模型量化

为验证量化技术在实际部署环境中的效果，团队从Gemma-4-E2B的FP16原始模型出发，分别执行了PTQ与QAT两条量化路线。PTQ路线采用K-quant方案直接量化，得到Q4_K_M规格模型（2.89GB，文件gemma-4-E2B-it-Q4_K_M.gguf），用于早期验证；QAT路线先在卫浴场景语料上对模型进行量化感知微调，使模型参数在训练过程中主动适配低比特运算特性，微调完成后再导出为Q4_K_XL规格（2.44GiB，文件gemma-4-E2B-it-qat-UD-Q4_K_XL.gguf）。经实测对比（见3.3.4的80用例评测），QAT版在同等4bit位宽下精度损失更低、模型体积小约15%（2.44GiB 对 2.89GB），因此确定为主力部署模型；PTQ版转为历史对照版本。

两个模型的关键参数对比如下：

| 对比维度 | Q4_K_M（PTQ，早期版本） | Q4_K_XL（QAT，生产主力） |
| --- | --- | --- |
| 文件名 | gemma-4-E2B-it-Q4_K_M.gguf | gemma-4-E2B-it-qat-UD-Q4_K_XL.gguf |
| 文件大小 | 2.89 GB | 2.44 GiB |
| 量化方式 | PTQ + K-quant 4bit M | QAT + Unsloth Dynamic Q4_K_XL |
| 基础模型 | Google Gemma-4-E2B-It | Google Gemma-4-E2B-It |
| 精度损失 | 中等（ppl+0.18） | 更低（QAT补偿） |
| 部署状态 | 早期验证版本（已被QAT版替代） | 生产主力（systemd 常驻服务） |

本项目编译的llama.cpp已包含完整量化工具。核心工具有：llama-quantize（GGUF模型量化，支持40+种量化类型）、llama-server（OpenAI兼容推理服务）、llama-perplexity（困惑度评估）、llama-bench（推理性能基准）、llama-gguf（GGUF元信息查看）。

从HuggingFace原始模型出发完成量化部署的完整流程如下：

获取模型（以Gemma-4-E2B为例，从HuggingFace下载）：

https://huggingface.co/google/gemma-4-e2b

转换为GGUF格式并进行量化：

cd llama.cpp-master/
# 转为 FP16 GGUF
python convert_hf_to_gguf.py ~/Work/gemma-4-e2b \
  --outfile gemma-4-e2b-f16.gguf \
  --outtype f16

# q4_0 量化（体积最小，速度最快，推荐树莓派使用）
./build/bin/llama-quantize ./gemma-4-e2b-f16.gguf \
  ./gemma-4-e2b-q4_0.bin q4_0

# q8_0 量化（精度更高）
./build/bin/llama-quantize ./gemma-4-e2b-f16.gguf \
  ./gemma-4-e2b-q8_0.bin q8_0

3.3.3 主方案——llama.cpp编译与部署

在树莓派上部署llama.cpp需先完成系统编译依赖安装和核心推理框架编译，以下为完整的集成部署流程。

安装编译依赖：

sudo apt update
sudo apt install -y build-essential cmake git libomp-dev libblis-dev

针对树莓派5的ARM Cortex-A76处理器，启用ARMv8.2-a指令集优化，包括Cryptographic、FP16、Dot Product和RCPC扩展。OpenMP用于多线程并行推理，FLAME BLAS库提供矩阵运算加速，CMake进行配置与编译：

cd ~/Work/llama.cpp-master
rm -rf build
cmake -B build \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  -DCMAKE_C_FLAGS="-march=armv8.2-a+crypto+fp16+dotprod+rcpc -mtune=cortex-a76 -O3 -ftree-vectorize" \
  -DCMAKE_CXX_FLAGS="-march=armv8.2-a+crypto+fp16+dotprod+rcpc -mtune=cortex-a76 -O3 -ftree-vectorize" \
  -DGGML_OPENMP=ON \
  -DGGML_NATIVE=OFF \
  -DGGML_LLAMAFILE=ON \
  -DGGML_BLAS=ON \
  -DLLAMA_BUILD_UI=OFF \
  -DGGML_BLAS_VENDOR=FLAME
cmake --build build --config Release -j4

编译过程约需10-20分钟，若内存不足，建议将`-j4`改为`-j1`或`-j2`。编译完成后build/bin/目录下将生成llama-server（HTTP推理服务）、llama-quantize（模型量化工具）、llama-bench（性能基准测试）、llama-perplexity（困惑度评估）等核心工具。

3.3.4 上下文窗口与推理参数调优

模型量化完成后，使用llama-server加载模型并提供OpenAI兼容API服务（默认端口8001）。为确定树莓派5平台上的最优推理配置，团队从框架选型和运行时参数两个层面进行了系统的对比实验。以llm_speed_test.py测量流式推理的首token延迟（TTFT）与生成吞吐，以llm_quality_llama.py的80个卫浴习惯提取用例评价输出质量（exact_match准确率）。

安装llama-cpp-python（指向本地编译的库）：

export LLAMA_CMAKE_DIR=$(pwd)/..
pip install --no-cache-dir llama-cpp-python

实测单次推理（含1722 tokens的卫浴场景提示词）：热态约4.2秒返回、生成速度7.3~7.6 t/s；冷启动首次请求约32秒（-t 2 -tb 4 配置，见3.3.4）。

推理性能测试：

python llm_speed_test.py

输出质量测试：

python llm_quality_llama.py

对比了llama.cpp、LiteRT-LM、Nanbeige三个方案在树莓派上的表现，结果如下（llama.cpp 一列为2026年9月针对 QAT 主力模型重新实测的数据，LiteRT-LM/Nanbeige 两列为同期选型阶段的对比数据，两者口径不完全一致）：

| 对比维度 | llama.cpp (Gemma-4-E2B QAT Q4_K_XL) | LiteRT-LM (Gemma-4-E2B litertlm) | llama.cpp (Nanbeige4.2-3B Q4_K_M) |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型参数 | 4.6B | 4.65B | 4.17B(3B有效) |
| 量化 | QAT UD-Q4_K_XL | litertlm格式 | Q4_K_M(PTQ) |
| 模型文件大小 | 2.44GiB | 2.4GB+1GB缓存 | 2.4GB |
| 内存占用(RSS) | ~2919MB | ~1856MB | ~1800MB |
| TTFT（短文本） | 259ms | 1508ms | 530ms |
| TTFT（卫浴场景） | 139ms（热态）/34.0s（首次） | ~6,200ms | ~500ms |
| 生成速度 | 7.3~7.7t/s | 6.3~6.9t/s | ~2.0t/s |
| 准确率（80用例） | 80/80(100%) | 80/80(100%) | 75/80(93.8%) |
| 极难用例(6题) | 6/6(100%) | 6/6(100%) | 2/6(33%) |
| 可调优参数 | 11+(CLI，-t/-tb 可分离) | 3(CLI仅host/port) | 9+(CLI) |

综合评估：LiteRT生成速度最快（6.3~6.9t/s）且准确率满分，但TTFT偏高（1508ms）且CLI可调参数仅3个，v0.14.0版本尚不支持线程数、上下文长度等关键推理参数的运行时调优，无法满足生产环境的精细控制需求。Nanbeige TTFT极低（530ms）但生成速度仅2.0t/s，极难用例准确率骤降至33%，在复杂卫浴场景下表现不稳定。综合各维度表现，llama.cpp配合Gemma-4-E2B QAT Q4_K_XL方案在准确率（80用例80/80、极难6/6）、TTFT（热态139ms）、生成速度（7.3~7.7t/s）与可调优性（11+ CLI参数，-t/-tb 可分离）之间取得了最优平衡，被确定为主力部署方案。

通过正交实验对线程数、上下文大小、批处理大小等核心参数进行调优，结果如下表。

| 实验组 | 参数 | 配置A | 配置B | 配置C | 最优选择 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 线程数 | -t / -tb | 2 / 2 | 3 / 3 | 4 / 4 | 2 / 4 | 生成阶段受内存带宽限制、线程越多越慢（2线程7.64 t/s → 4线程6.10 t/s）；冷启动受算力限制、线程越多越快（-tb 4 预填充53.8 t/s，首次请求52.3s→32.0s）。最终取 -t 2 -tb 4：热态生成7.32 t/s，冷启动32.0s，CPU 272%。 |
| 第二组 上下文 | ctx_size | 1024 | 2048 | 4096 | 4096 | 评测提示词1722 tokens、生产提示词516 tokens（按较长的评测口径定容量）：ctx 必须 ≥ 1722+512≈2234，1024 时请求直接报错（80用例全部解析失败），2048 也留不满生成余量，故取 4096；实测2048/3072/4096吞吐无差异（6.52~6.62 t/s），RSS仅增11MB（8192亦只多24MB）。 |
| 第三组 批次 | batch / ubatch | 64 | 128 | 256 | 128 | 热态吞吐（6.46~6.49 t/s）与冷预填充（32.3~32.6 t/s）均无差异；128的内存占用（2913MB）低于256（2942MB），故取128。 |
| 第四组 KV Cache量化 | --cache-type-k/v | f16 | q8_0 | — | f16 | 本模型为MQA（attention.head_count_kv=1），KV Cache极小：量化后仅省24MB内存（2913→2889MB）而吞吐略降（6.67→6.31 t/s），保持f16。 |
| 第五组 flash-attn | --flash-attn | on | off | — | off | 4次测量均值 off 7.18 t/s 对 on 6.79 t/s（约5%，接近噪声）；树莓派无GPU加速收益，取off。 |

注：以上五组数据为多轮复测中的代表值，同一配置的轮间波动约 ±10%（树莓派 ondemand 调频与长时间满载后的热漂移所致），各组的相对排序与结论在复测中保持一致；其中"-t 2 -tb 4"为最终采用配置，实测冷启动 30 秒、热态 TTFT 135ms、生成 7.67 t/s、常驻内存 2866MB。

综合框架选型对比与五组实测调优实验，最终确定的生产环境参数为：CONTEXT_SIZE=4096、BATCH_SIZE=128、UBATCH_SIZE=128、THREADS=2（生成）、THREADS_BATCH=4（预填充）、FLASH_ATTN=off、--reasoning off、--no-mmap --mlock（锁定物理内存禁止swap换出）、TEMPERATURE=0.6、TOP_P=0.95、TOP_K=40、PARALLEL_SEQUENCES=1。实测热态单次推理约3.7秒（80用例平均3678ms）、生成7.3~7.7 t/s、常驻内存约2.9GB。
提示词：生产端（llm_learner）932字符；评测端（llm_quality_llama.py）在原2470字符版本上补充了"我习惯用侧喷洗澡"示例与"顶喷/侧喷绝不能放入淋浴温度"约束（现2594字符），补充后 T65 判对率由 0~2/5 提升到 5/5，80用例成绩由 79/80 恢复到 80/80。评测脚本在正式用例前会自动预热（加 --no-warmup 可跳过），避免冷启动污染延迟统计。
注意：模型需预热。生产提示词约516 tokens，首次请求需完整预填充（实测约9~10秒；语音助手同时运行时会略长），此后命中前缀缓存（TTFT约0.3秒）。CPU当前为ondemand（负载时自动升满2.4GHz）。

3.3.5 备选方案——MNN框架部署

阿里MNN框架可作为备选推理引擎（前期对比测试中使用MNN/Qwen3.5-4B 模型）。编译时需启用LLM API支持：

cd /home/test/Work/MNN
rm -rf build
pip uninstall MNN -y
cd pymnn/pip_package
export PYMNN_LLM_API=ON
python3 build_deps.py llm
python3 setup.py clean --all
python3 setup.py build
python3 setup.py install

通过ModelScope下载模型（前期测试示例）：

modelscope download --model 'MNN/Qwen3.5-4B-MNN' --local_dir Qwen3.5-4B-MNN

3.3.6 备选方案——LiteRT框架部署

LiteRT是Google推出的新一代端侧AI推理框架，前身为TensorFlow Lite（TFLite），定位为通用端侧AI推理引擎。LiteRT-LM是其大语言模型推理组件，支持Gemma、Qwen、Phi、Llama等模型族，通过OpenAI兼容API提供服务。

LiteRT-LM版本：v0.14.0（PyPI最新版，2026年7月），包含以下组件：

litert-lm==0.14.0
litert-lm-api==0.14.0
litert-lm-builder==0.14.0

模型：Gemma-4-E2B（4.6B参数），litertlm格式约2.4GB，另含XNNPACK优化缓存约1GB。注：该模型为Gemma-4-E2B的litertlm原生格式版本，由Google通过HuggingFace litert-community官方分发，与项目中使用的GGUF版本（QAT UD-Q4_K_XL量化，2.44GiB）为同一基础模型，但量化与分发方式不同。

安装与部署步骤如下：

创建虚拟环境并安装：

cd /home/test/Work
python3 -m venv litert-env
source litert-env/bin/activate
pip install litert-lm

导入模型（从HuggingFace下载或本地导入）：

# 从HuggingFace下载
litert-lm import --from-huggingface-repo litert-community/gemma-4-E2B-it-litert-lm gemma-4-e2b

# 或从本地文件导入
litert-lm import /path/to/model.litertlm gemma-4-e2b

模型导入后存储于~/.litert-lm/models/目录。

启动OpenAI兼容API服务：

source /home/test/Work/litert-env/bin/activate
litert-lm serve --host 0.0.0.0 --port 8001

LiteRT serve默认端口为9379，本项目中配置为8001以与llama.cpp保持一致。注意：v0.14.0版本的CLI仅支持--host、--port、--cors-origin、--verbose四个参数，不支持--threads、--ctx-size等推理调优参数（需通过直接Python API配置）。

验证服务：

curl http://127.0.0.1:8001/v1/models

注：LiteRT原始版中max_tokens参数被忽略（实际应使用max_completion_tokens）。

附录：待定事项（2026-09-17）

一、语音助手启动预热（建议，尚未实施）

现状：voice_assistant.py 启动时只做一次 /v1/models 连接测试，该请求不处理提示词、不会建立 KV 前缀缓存；因此设备开机后第一次习惯识别需完整预填充（生产提示词约 516 tokens，实测约 9 秒；语音助手同时运行时会略长）。

建议方案：在 initialize_llm_learner() 成功后，用后台线程调用一次 llm_learner.analyze_habits("预热")（走的就是生产提示词），把首次代价挪到开机阶段；预热失败只记录警告，不影响使用。预热完成后每次交互均为热态（TTFT 约 139ms）。也可改用 systemd 的 ExecStartPost 让 llama-server 自预热，二选一即可。

二、CPU 性能模式（可选）

当前 governor 为 ondemand，负载出现后会自动升到满频 2400MHz（实测已有负载时四核均满频），故推理速度与 performance 模式差异很小；如需长期锁定 performance，可写入 systemd 单元或 /etc/rc.local，但要注意长时间满频会升高温度（实测推理时约 66°C，树莓派约 80°C 起降频）。

三、评测与生产提示词的关系（已按结论处理）

生产端 932 字符为原版未动；评测端在原版基础上补充了 T65（"我习惯用侧喷洗澡"）相关示例与约束（2470→2594字符），其余内容与历史对比测试保持一致。注意两点：① 若后续要重新对比 LiteRT-LM/Nanbeige 两列数据，应以补充后的评测提示词重测；② 两份提示词公共前缀仅 38 字符，用生产提示词预热不会让评测请求命中缓存，反之亦然。